| 颈动脉内膜剥脱成套手术器械 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列号 | 品名 | 描述 | 数量 |
| 1 | 精细持针器 | 长21cm，嵌钻石粉粒钳口，流线型锁盒，弹簧笔式圆柄，直径9mm，钛合金，夹持5/0及更小缝线 | 1 |
| 2 | 超锋利剪刀 | 长18cm，超锋利精细弯头，直环柄，420钢 | 1 |
| 3 | 角度剪刀 | 长18cm，60°精细头，直环柄，420钢 | 1 |
| 4 | DeBakey镊子 | 长20cm，DeBakey齿，1mm宽，直头平柄，钛合金 | 1 |
| 5 | 精细镊子 | 长21cm，嵌钻石粉粒钳口，0.8mm直头,平衡圆柄，直径9mm,钛合金 | 1 |
| 6 | 环尖镊子 | 长18cm，直径1mm环尖，嵌钻石粉粒钳口，直头，平衡圆柄，直径9mm，钛合金 | 1 |
| 7 | 直角钳 | 长19cm，两段式钳口，全弯,带锁扣,直环柄，钛合金 | 1 |
| 8 | 无损伤阻断钳 | 长11.2cm，DeBakey齿，钳口长2.5cm，左弯，直环柄，双角度，钛合金 | 1 |
| 9 | 无损伤阻断钳 | 长11.2cm，DeBakey齿，钳口长2.5cm，右弯，直环柄，双角度，钛合金 | 1 |
| 10 | 阻断钳 | 长15cm，Cooley钳口，钳口长4cm，45°，直环柄，钛合金 | 1 |
| 11 | 双头剥离子 | 长18cm，1mm/2mm双头，钛合金 | 1 |
| 12 | 器械盒 | 长25cm、宽38cm、高6cm，双层，铝镁合金 | 1 |
| 合计 |  |  | 12 |