唐山市人民医院市场调研询参数邀请函

致：各供应商

医院今年拟采购能量平台（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询参数。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年9月25日前发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

- 公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）

- 业务人员授权书原件；调研设备参数报表原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）

联系电话：0315-2861591

2024年9月21日

项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能量平台 | 1 | 询参数 |

- 设备基本参数

能量平台

用途:手术中对软组织进行切割和凝血。

配置与技术参数要求:

主机1台双脚踏1个单脚踏1个换能器2个电极10个

超声高频集成手术设备技术参数

1、可同时连接1把双极器械、2把单极器械、1把超声刀。

2、具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头。

3、具备一个双极接口，支持4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。

4、设备使用年限>8年。

5、根据用户习惯/专科配置预设保存参数设定，并自定义名称。

6、可在选择配置界面选择，其他提供报警确认键，按此键可关闭报警音，不影响手术进程。 7、具备CAN接口，支持与其他设备互联、协同工作。

8、具备USB接口，可进行系统升级。

9、具备能量补偿算法，补偿链路损耗，无惧老化衰减，确保组织接受能量始终等于设定值。 10、具备全彩LCD触摸屏，屏幕≥8英寸可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

11、具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，保证切割不同组织始终流畅。 12、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

13、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

14、具备超声刀模块，可切割和凝闭直径≤5mm的血管或其它软组织，且其超声刀头为河北省带量集采中选产品。

15、单极切割功率0-300w可调，模式≥2种，含纯切、混切。 16、单极电凝功率0-120w可调，模式≥3种，含软凝、电灼、喷凝。

17、高频双极功能:双极功率0-70w可调，模式≥4种，包含精确、标准、宏、双极柔和电凝。

附件1：

调研询设备参数报表

唐山市人民医院：

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询设备参数，我方具体设备参数如下：

| 序号 | 项目名称 | 推荐设备 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能量平台 |  |  |
| 2 |  |  |  |

并承诺：已了解贵单位询设备参数项目情况，设备参数真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

附件2：

医疗设备技术调研问卷

项目名称: 能量平台

推荐的产品品牌及规格型号：

推荐的产品标签注明的使用期限：年（提供厂家出具使用期限证明）

设备可提供保修期：年

生产企业类型(大型□中型□小型□微型□)

- 推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：

1.

2.

….

二、其它材料（供应商自愿提供）：

1.

2.

….