- 用途：用于手术室骨科手术扩展，开展新型手术需要

- 配置与技术参数要求、商务要求：

1.牵引架快卸式脚板

需搭配在悬吊式骨科牵引架上使用

- 病患在麻醉前即可平躺成手术所需的体位，可减除再移动病患的麻烦,病人上下手

- 术床可减少二次伤害。2. 做单边腿脚部手术时，可做为另一只腿脚的支撑用途。3. 具有90°的水平旋转角度及快速装置与卸除的功能。4. 整组包含：

(1).脚板左右各一片(2).固定器x2个 (3).导环x4个(4).固定旋钮x2个 (5).脚板海棉垫x2块

2.大型骨盘架

※需搭配在悬吊式骨科牵引架上使用。此大型骨盘架，是针对做髋关节或其它相关

手术，使病患及医师有较大的操作空间。尺寸要求：宽≥340mm 长≥370mm，具备插接口，满足左中右移动骨盆架

3.肩开刀架

用于肩部开刀手术，使肩部剖露出来更利于手术的开展。

参数要求：采用铝合金设计，边轨插接式设计，间距可以调节．左右肩部手术板可以拆卸，可以展开相关手术，垫子采用高密度回弹记忆海绵。外覆 PU 皮革易拆卸，易清洗消毒。头托可以360°万向调节，并可以操作前后，升降，背部采用进口气弹簧设计，配有放置台车，术后可以放置于转运台车上。

4.全碳纤维脊柱开刀架组

适用于俯卧位，颈椎，脊椎等手术体位要求。满足全透 C 臂。尺寸：750*500*250-330( mm )，拱形间距两边可调0-250mm。整个体位架采用全碳纤维制成，采用升降摇把式设计，可以调节拱形的弧度大小形架上的垫子采用高密度回弹海绵，外覆防静电 PU 皮革，亦可拆卸方便消毒清洗。

5.侧卧位耻骨联合支架（侧身重型支架）

适用于侧卧位体位固定患者腰腹部，耻骨联合支架，可横向伸缩，万向固定调节。

托垫可以360°万向调节定位。托垫采用记忆海绵材料方便消毒清洗尺寸：方形托垫长≥120mm，宽≥110mm。

6.膝关节开刀架

用途：用于膝关节置换，膝关节支撑，膝关节开刀等手术。杆体直径16mm，长度500mm，横向聚氨酯垫长度300mm，直径80mm

7.悬吊式骨科牵引架

  - 要求牵引架主结构全用优质不锈钢制成，悬空式设计，并配备配件台车，并配

- 套专用接口，配合手术床安装。1.2、要求牵引架安装及拆卸方便，牵引架安装后与台面无间隙，且稳定性高。1.3、要求牵引架之骨盘架“工字型”设计， 并于骨盘架连接手术床端设有左、中、右三个插接位置，方便骨盘板的左、中、右移动，以避免髋关节手术时牵引支架的阻挡，使C型臂操作无障碍、无死角，可完全透视，并能使术者更接近病患操作手术。

1.4、要求“工字型”设计之骨盘架纵向延伸杆设有前、中、后三个插口，可插接侧

卧位支架，方便侧卧位支架的前后移动，且侧卧位支架可升降设计，以适用于男女、成人、儿童等不同大小之 骨盘手术需要。1.5牵引架支撑臂伸缩行程：≥40cm1.6牵引架第一关节纵转角度：≥160°，第二关节后转角度：≥200°

1.7脚踝固定器旋转角度：≥360°1.8牵引架牵引行程：≥20cm，侧卧架升降行程：≥20cm

1.9牵引架在架设落地支撑架状况下，可承载重量：≥50kg

2、配置要求：

1).工字型延伸架……………………1组   2).骨盘架接口 ……………………1组

3).骨盘挡块(细，带支撑杆) ………1组   4).牵引杆…..…2支

5).牵引鞋组(包括：牵引鞋、牵引鞋底座、牵引机、T型棒、牵引机支架) ….. 2组

6).牵引架台车………………………1台   7).侧卧架……………………………1组

8).膝关节支撑架……………………1组   9).长形的腿支撑架组………………1组

10).骨盘挡块(粗) ……………………1组  11).落地支撑架……………………… 2支

12).升降机……………………………1组  13).牵引机支架固定器………………2组

14).长形的腿支撑架组固定器………1组

8.全碳纤维手术显微手术架

适用于手外科显微手术，为患者手臂提供支撑等体位要求。

全碳纤维设计制造，悬空式设计满足透视，可快速安装拆卸，配套有专用快速安装固定把手

尺寸：600*400*50( mm )，垫子厚度根据手术床床垫厚度需求订制

9.	截石位腿架

适用于30X8mm边轨使用，表面喷砂工艺处理，结构强度高，长时间使用不变形。

配套相应固定器

10.	腰架

适用于30X8mm边轨使用，表面喷砂工艺处理，结构强度高，长时间使用不变形。

配套相应固定器

11.	侧卧位手架

适用于30X8mm边轨使用，表面喷砂工艺处理，结构强度高，长时间使用不变形。

配套相应固定器

招标参数无歧视性、排他性